| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, idrar yoluyla ilgili işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün şeffaf sentetik materyalden imal edilmiş olmalıdır. - Ürünün sıvı toplama kapasitesi 2000 ml olmalıdır. - Ürünün torbasının üzeri en az 50 ml en fazla 100ml aralıklarla derecelenmiş olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün askı için delikleri bulunmalıdır. - İdrar torbasının hortum uzunluğu 120 (±20) cm olmalıdır. - Ürün derecelendirme sıvı miktarını doğru olarak belirtmelidir. - Hortumun ucunda konik bağlantı konnektörü bulunmalı ve konektör üzerinde kapak olmalıdır. - Konnektör üzerindeki kapak konektöre iyi oturmalı kendiliğinden çıkmamalıdır. - Torba içi tam dolu iken bile sızdırma yapmamalıdır. - İdrar torbası musluğu kapalıyken torbanın hiçbir yerinden idrar sızdırmamalıdır. - Ürünün musluğu kendiliğinden açılmamalıdır. - Torbada idrarın hastaya dönmesini engelleyen valf sistemi olmalıdır. - Tamamen dolu iken askı deliklerinden asıldığından 24 saat dayanabilmelidir. - Sondaya takılan idrar torbası ucu tam oturmalı sondayla uyumlu olmalı ve idrar sızdırmamalıdır. - Hasta yatarken foley ile torba arasındaki hortum gerilme ve çekilme yapmayacak uzunlukta ve bükülme ya da kırılma oluşturmayacak yeterlilikte esnek olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tekli ve steril paketlenmiş olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |