| ## SMT Temel İşlevi: | - Kosta ve sternum ameliyatlarında kullanılacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Vidalı plaklar Grade 4 saf titanyumdan ve/veya Ti6AI4V Alaşımı (SınıF 5) titanyumdan imal edilmiş olmalıdır. Vidasız plaklar Ti6AI4V Alaşımı (SınıF 5) titanyumdan ve/veya Grade 4 saf titanyumdan imal edilmiş olmalıdır - Plak kalınlıkları en az 1.5 mm olmalıdır. - Tüm plaklar biyolojik ortamda non toksik olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Tüm plak yüzeylerinde çapak, ezik, çukur, keskin kenar ve köşeler, zımpara izi, çıkıntı ve son işlem artığı bulunmamalıdır. - Vidalı tiplerde, plak üzerinde yeterli vidalamayı sağlayacak şekilde farklı sayı ve aralıkta delik bulunmalıdır. (Düz, 4 delikli ve aralıklı, 6 delikli ve aralıklı, 8 delikli ve aralıklı, 10 delikli, 18 delikli, 24 delikli plak çeşitleri gibi). Vidasız plaklarda ise erkek ve dişi olarak iki parçadan oluşmalı ve ürün üzerindeki kilit mekanizması ile kapatılmalı ve/veya tek parça sıkıştırma prensibi ile bükülebilir özelikte olmalıdır. - Tüm plaklar biyo uyumlu olmalıdır. - Vidalı sistemlerde set içerisinde hazırda açılı plak bulunmalıdır. Tüm plaklar korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. - Vidalı tiplerde, ucundaki bükey kısım en az 12 mm uzunluğunda olmalıdır. - Hafif yapıda olmalı ve cilt yüzeyinden hissedilir olmamalıdır. - Vidasız sistemlerde 2 ayrı parçadan oluşan tiplerde her iki ayrı parçayı birbirine sabitleyen kilit sistemine sahip olmalı ve kilit sistemi 5 mm aralığında ve birleşmenin ilk anında kilitlenebilmelidir. - Tüm plaklar röntgende görülebilmeli, CT ve MRI uyumlu olmalıdır. - Vidalı plaklar için istekliler sistem bütünlüğünün bozulmaması için (plak ve vidaların birbiriyle uyumlu olması için) “KOSTA/STERNUM PLAK VE KOSTA/STERNUM VİDA’’ şartnameleri göz önünde bulundurularak uyumlu teklif verilecektir. |
| ## Genel Hükümler: | - Katalog temin edilmelidir. - Plaklar ve uygulama sırasında kullanılacak gerekli cerrahi alet ve ekipmanlar ilgili kuruma eksiksiz olarak ameliyattan en az 1(bir) gün öncesinde teslim edilmelidir. - Ameliyat için firma setlerin kullanımı ve teknik konularda oluşabilecek problemlerin anında giderilmesi için eğitimli bir personelini vakada hazır bulunduracaktır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |