| SMT1252 KANAMA DURDURUCU, TOZ, ANTİADEZİV |  |
| --- | --- |
| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, organlarda ve dokularda hemostaza yardımcı olarak kullanılmaya uygun olmalıdır. |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, polisakkarid yapıda veya okside selüloz veya %100 farmasotik jelatin toz formunda veya sıvıyla aktive edilen jelatin toz çeşitleri olmalıdır. - Ürün, steril paketler içerisinde 1gr- 6 gr veya 1ml -10 ml arasında seçenekleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün laparoskopik cerrahi girişimler veya erişilemeyen alanlarda kullanılmak üzere özel dizayn edilmiş aplikatörleri olmalıdır. Laparoskopik aplikatör uzunluğu 20-44 cm arasında olmalıdır. - Ürünün aplikatörü püskürtmeye uygun olacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. - Ürünün aplikatörü, istenildiğinde ayrı paketlerde verilmeli veya ambalajın içinden çıkmalıdır. Ambalajında spesifik aplikatörün de olduğu uzun aplikatörlü toz ürün veya laparoskopik aplikatörlü toz ürün şeklinde ayrı formlarda sunulmalıdır. - Ürün trombin, kolajen veya diğer beşerî veya hayvani bileşenler içermemelidir. - Ürün biyolojik olarak uyumlu, biyo çözünürlüğe sahip olmalıdır. - Ürün kuru halde ve nötral pH’da olmalıdır. - Ürün sert, yumuşak organlara ve dokulara uygulanabilmelidir. - Ürün, sızıntı şeklindeki kanamaların kontrolünde güvenle kullanılmalıdır. - Ürün kullanım sonrası hemostatik etki sağlandıktan sonra serumla yıkanabilmelidir. Bu işlem sonrası tekrar kanama olmamalıdır. - Ürün hızlı sıvı absorbe özelliği sayesinde yüksek yoğunlaşma sağlayarak veya trombositlerin yapışması için yüzey oluşturarak pıhtılaşma kaskadını anında başlatabilmelidir. - Ürün herhangi bir alerjik reaksiyona neden olmamalı, 2-14 gün içinde tamamen absorbe olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril paket içerisinde olmalıdır. - Ürün oda sıcaklığında muhafaza edilebilmelidir. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |