| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, laparoskopik ameliyatlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün şaftı 5 mm çapında olmalıdır. - Ürünün şaftının boyu en az 30 cm olmalıdır. - Endoskopik disektörün çene uzunluğu en az 17 mm, çene açıklığı en az 20 mm olmalıdır. - Laparoskopik disektör lateks ve DEHP (Di-etilheksil patalat) kimyasalı içermemelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Şaft 360° rotasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır. - Ürün monopolar koterle kullanılabilme özelliğine sahip olmalıdır. - Disektörün uç kısmı rahat kullanım açısından kıvrık ve künt, çene iç yüzeyi atravmatik tırtıklı olmalı, koagülasyonu ağız kısmıyla yapmalıdır. - Ürünün şaft kısmı, endoskopik uygulamalarda parlayarak görüntünün bozulmaması için mat renkli yalıtkan bir materyalle kaplanmış olmalıdır. - Ürün dokuda travma yapmamalıdır. - Ürünün tutamak kısmı kolayca açılıp, kapanabilen ergonomik yapıda olmalıdır. - Ürün Monopolar koter girişi erkek veya dişi soketle uyumlu olmalıdır, eğer uyumlu değil ise beraberinde erkek veya dişi soketle uyumu sağlayacak adaptör veya kablo verilmelidir. - Ürünün tutaç kısmı dışardan görülecek şekilde vida ve bunun gibi parçalarla birleştirilmiş olmamalıdır. - Ürünün ağzı operasyon süresi boyunca cerraha aynı performansı sağlamalıdır. - ÜrününLaparoskopik el aletinin üzerinde ürünün hangi el aleti olduğunu temsil eden renk kodu veya ibare olmalıdır veya ürün çenelerinden anlaşılır olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |