| ## SMT Temel İşlevi: | - Laparoskopik, cerrahi işlem sırasında abdominal boşlukta istenmeyen kan, sıvı, küçük doku parçaları ve benzeri yapıların operasyon alanından aspirasyon-irrigasyon yöntemi ile uzaklaştırmak amacı ile tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün L-hook koterli, spatul koterli veya kotersiz şeklinde farklı türleri olmalıdır. - Ürünün şaftı talebe göre 3 mm, 5 mm veya 10 mm çapında olmalıdır. - Ürünün şaft uzunluğu en az 31 cm olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün tutacı üzerinde irrigasyon ve aspirasyon işlemlerini tek elle kumanda etmek için yapacağı işlemi sembolleyen veya farklı renklerde butonlar olmalıdır. - Ürünün tutacında hortum bağlantı soketleri olmalıdır. - Ürün robotik ameliyatlar da kullanıma uygun olmalıdır. - Ürün tutaç ve şafttan oluşmalı, aynı steril paket içinde bağlantıları yapılmış halde hazır bulunmalıdır. - Ürünün: a. Kotersiz türünde; - Şaftın ucunda irrigasyon ve aspirasyon işlemini hızlandıran en az 6 adet delik olmalıdır. - Atravmatik, yumuşak uçlu veya künt metal uçlu olmalıdır. Doku aspirasyonunu önlemek için distal lateral delikler olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | b. L-Hook Uç Koterli türünde; - L-Hook koter probu şaftın içinde bulunmalı ve kullanım anında şaft dışına çıkartılarak hazır olmalıdır. - L-Hook koter probu şaft dışına tutaç üzerindeki bulunacak tetik mekanizması ile çıkış sağlamalı kullanımı sonrası şaft içerisine tetik mekanizması ile geri alınabilir olmalıdır. - Koter bağlantı ucu universal olmalı koter cihazlarına uygun bağlantı/giriş özeliklerini taşımalıdır. - Cihazın şaft kısmını tutaç mekanizması üzerinden kontrolle 360 derece hareket kabiliyetini yönetebilir olmalıdır. c. Spatul uç koter türünde; - Spatul uçlu koter probu; spatul şeklinde şaftın içinde bulunmalı ve kullanım anında şaft dışına çıkartılarak hazır olmalıdır. - Spatul uçlu koter probu şaft dışına tutaç üzerindeki bulunacak tetik mekanizması ile çıkış sağlamalı kullanımı sonrası şaft içerisine tetik mekanizması ile geri alınabilir olmalıdır. - Koter bağlantı ucu universal olmalı koter cihazlarına uygun bağlantı/giriş özeliklerini taşımalıdır. - Cihazın şaft kısmını tutaç mekanizması üzerinden kontrolle 360 derece hareket kabiliyetini yönetebilir olmalıdır. - Ürün vaka esnasında irrigasyon işlemini yaparken vücut sıvılarını batın içerisine kontrol dışı bırakmamalıdır. - Ürün, tutacı üzerindeki butonlar tutukluluk yapmamalı ve işlevini gerçekleştirebilecek şekilde kolayca çalışmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |