| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, laporoskopik ameliyatlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün şaftının çapı5 mm olmalıdır. - Ürünün şaftının boyu en az 30 cm olmalıdır. - Ürünün çene uzunluğu en az 16 mm, çene açıklığı en az 18 mm olmalıdır. - Ürünün timsah dişli, fare dişli, retrograd, mesh ağızlı veya düz çeşitleri olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Şaft 360° rotasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır. - Ürünün tutacının ağız kısmı kademeli ve serbest kapanabilme özelliğine sahip olmalıdır. - Kapandıktan sonra dokuyu bırakmayacak şekilde kilit mekanizması olmalıdır. - Ürünün tutamak kısmı kolayca kilitlenebilecek şekilde açılıp, kapanabilen ve ergonomik yapıda olmalıdır. - Ürünün uç kısmı rahat kullanım açısından kullanıcının tercihine göre künt, çene iç yüzeyi atravmatik tırtıklı olmalıdır. - Şaft kısmı, endoskopik uygulamalarda parlayarak görüntünün bozulmaması için mat renkli yalıtkan bir materyalle kaplanmış olmalıdır. - Üründeki yalıtkan malzeme monopolarkoter esnasında istenmeyen koterizasyona sebep olmaması için tutaçtan çenelerin en az eklemli kısmına kadar kaplı olmalıdır. - Ürünün tutaç kısmı dışardan görülecek şekilde vida ve bunun gibi parçalarla birleştirilmiş olmamalıdır. - Ürünün şaftını kaplayan yalıtkan materyal vaka boyunca sürtünme ile yırtılmamalı ve şafttan ayrılmamalıdır. - Ürünün ağzı operasyon süresi boyunca cerraha aynı performansı sağlamalıdır. - Laparoskopik el aletinin üzerinde ürünün hangi el aleti olduğunu temsil eden renk kodu olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Malzemeler, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. - Ambalajının üzerinde son kullanma tarihi, LOT ve UBB bilgisi bulunmalıdır. |