SMT1282-KEMİK İLİĞİ İŞLEME VE AYIRMA SETİ

| SMT Temel İşlevi: | - Kemik iliği hücrelerinin invitro işlemlenmesi ve deplesyon işlemleri gerçekleştirilebilmelidir. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Sistem içerisinde her biri minimum 2000ml hücre ve kan alacak kapasitede olan iki adet transfer torba veya resirkülasyona olanak veren 3000ml’ye kadar kemik iliği tutmaya uygun tek bir torba bulunmalıdır. - Sistem iki transfer torbadan oluşuyorsa dahili hortum sistemi ile birbirine bağlı olmalıdır. - Bağlantı hortumları üzerinde klemp bulunmalıdır. - Sistem iki transfer torbadan oluşuyor ise her bir transfer torba üzerinde iki girişi olan bağlantı hattı olmalı veya tek torbadan oluşuyor ise alış ve dönüş bağlantısı bulunmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Setlerin bağlantı bölümleri kontaminasyona izin vermemelidir. - Setler işlem sırasında çatlamaya veya sızıntıya elverişli olmamalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Sistem tek kullanımlık ve steril olmalıdır. - Setler hastanelerde kullanılan cihazlara uyumlu olmalıdır veya sete uygun cihaz firma tarafından hastane kullanımına bırakılmalıdır. |