| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, kranial, oral maksillofasiyal, cerrahilerde kemik fiksasyonunda kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Mesh plaklar, titanyumdan imal edilmiş olmalıdır. - Mesh plaklar, muhtelif boylarda olmalıdır. - Mesh plaklar düz, orbital, dairesel, mastoid, temporal çeşitleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Mesh plaklar, gerekirse eğim verilebilir özellikte olmalıdır. - Mesh plaklar, 0.2-1 (0.1±) mm profil kalınlığında olmalıdır. - Mesh plakların yüzeylerinde çapak, ezik, çukur, keskin kenar ve köşeler, zımpara izi, çıkıntı ve son işlem artığı bulunmamalıdır. - Mesh plaklar, kraniyal, oral maksillo fasial anatomiye uygun olarak istenildiğinde kesilebilir olmalıdır. - Mesh plaklar, röntgende görülebilmeli, CT ve MR uyumlu olmalıdır. - Aşağıda listelenmiş olan fiksasyon seti (çakma çıkarma seti) ücretsiz olarak verilmelidir - Derinlikölçer (1 adet) - Mini plak bükücü (1 adet) - Mini plak kesici (1 adet) - Plak tutucu (1 adet) - Mini düz penset (2 adet) - Trokar set en az 4 parça (1 adet) - Mini sıkma tornavida (1 adet) - Mini kilitli tornavida (2 adet) - Mini plak vida drill kutusu (muhtelif boylardan en az 3 farklı çap ve uzunlukta, paslanmaz çelikten drill uçları bulunmalıdır.) (1 adet) - Mini konteynır (1 adet) |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler tek kullanımlık, steril çift pakette ve/veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Ürünün kullanımı için gerekli olan vida, plak ve fiksasyon setine ait malzemeler aynı marka olmalıdır. - Ürünün uygulanmasında kullanılacak yardımcı cerrahi alet ve ekipmanlar ilgili sağlık tesisine eksiksiz olarak ameliyattan en az 1(bir) gün öncesinde teslim edilmelidir. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |