| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün irrigasyon ve drenaj yapmak ve nazagastik beslenmeyi sağlamak amacı ile tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün PVC, silikon veya poliüretandan yapılmış olmalıdır. - Poliüretan sonda kılavuz telli ve uzun dönem kullanıma uygun olmalıdır. - Ürün çeşitli kalınlıkta (4-6-8-10-12-14-16-18-20-22F) temin edilebilmelidir. - Ürünün uzunluğu 40- 120 cm arasında olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Ürünün kapağı hava ve su sızdırmayacak özellikte olmalıdır. - Ürün latex içermemelidir. - Ürünün ucu yuvarlatılmış ve atravmatik olmalıdır. - Üründe sondanın distal kısmındaki çıkışında en az 2 delik olmalıdır. - Ürün üzerinde en az 1cm aralıklarla işaretlenmiş cm çizgileri olmalıdır. - Ürünün dışarıda kalan ucu beslenme setleri ve çam uçlu enjektör ile bağlantıya uygun olmalı veya Y port şeklinde çift girişe olanak sağlamalıdır. - Ürününde ölçekli derinlik işareti olmalıdır. - Ürün giriş kolaylığı sağlayan yüzeye sahip olmalıdır. - Ürünün bükülmeye dirençli kolay yerleştirmeyi sağlayan sertlikte olmalıdır. - Üzerinde radyoopak çizgileri olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |