| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, ürostomi işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün adaptöre uyumlu olan türü veya tek parça olan türü olmalıdır. - Ürünün adaptöre uyumlu türünde, torba çapı 40-100 mm arasında olmalıdır. - Ürünün tek parçalı türünde, torba ile birleşik 40-100 mm aralığında, kesilebilir adaptörü olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün pediatrik veya yetişkin boyları olmalıdır. - Ürün transparan olup en az 350 ml şeklinde olmalıdır. - Ürünlerde geri dönüşü engelleyen valf olmalı, bu valf idrarın ürostomiye geri dönmesini önlemeli dolayısıyla üriner enfeksiyon riskini ve cilt problemlerini minimize etmelidir. - Ürün ses azaltan ve koku tutmayan bir malzemeden yapılmış olmalı, Torbanın cilde değen arka kısmı da yumuşak malzemeden astar olacak şekilde veya terletmeyen yapıda imal edilmiş olmalı, bu sayede koruma ile cildin tahriş olması engellemelidir. - Ürün kullanımı kolay yumuşak plastik boşaltım sistemi ile yüksek güvenlik sağlamalı, torba ağzı hijyenik şekilde tasarlanmış olmalı bu sayede torba boşaldığında dahi ağzın dışında hiçbir idrar damlası kalmamalıdır. - Torba boşaldıktan sonra içinde hiçbir idrar artığı kalmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün paketi üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |

SMT1372 ÜROSTOMİ TORBASI