| ## SMT Temel ## İşlevi: | - Ürün, eksudalı kronik yaralarda ve yüzeyel yanıklarda kullanılabilmelidir. Yara üzerindeki eksudanın emilmesi ve yara etrafındaki maserasyon oluşumunu engellemek için kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün muhtelif boy, kalınlık ve uzunlukları olmalıdır. - Ondalık kesirleri istenilen basamağa göre yuvarlarken önce yuvarlanacak basamağın sağındaki ilk rakama bakılır. Bu rakam 5’e eşit veya 5’ten büyük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam 1 artırılır ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır.5’ten küçük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam değişmez ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - En az 2 katmandan oluşmalıdır. - Toksik ve irritan olmayan bir yarayla temas tabakası, - İyonik gümüş ve/veya kalsiyum aljinat karışımından oluşan, emici hidroselüler ped veya poliüretan ped tabaka, - Ürün eşit oranda etki sağlaması için pansumanda salınan gümüş en az 40 ppm olmalıdır. - Ürün birçok yara patojenlerine karşı hızlı ve kalıcı etkiye sahip olmalıdır. - Ürün bakteriyel direnci azaltmalı ve bakteriyel hücre bölünmesini engellemelidir. - Ürün eksudanın miktarına bağlı olarak, yara üzerinde 7 (yedi) güne kadar kalabilmelidir. - Ürün, yarayla temas halinde kendiliğinden aktive olan su bağları içermeli ve nemli bir ortam oluşturmalıdır.Yara örtüsünü aktive etmek için ıslatmaya gerek olmamalıdır. - Ürün emiciliğini arttırmak için ikinci yara örtüsüne ihtiyaç duyulmamalıdır. - Gümüş iyonları, yara örtüsünün yüzeyine eşit miktarda iyonik durumda dağılmış olmalıdır. - Ürün cildi tahriş etmemeli yaraya zarar vermeden çıkarılabilmeli ve iz bırakmamalıdır. - Ürünün poliüretan köpük kısmı eksüdanın mükemmel emilmesine yardımcı olmalı ve yara etrafında maserasyonu engellemelidir. - Lateks içermemelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril paketlenmiş ve tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Firma ürün kayıt başvuru aşamasında teknik şartnamedeki özellikleri kanıtlayan belgeleri, ürün kataloğunu ve tüm özelliklerini ispatlar özellikteki belgeleri ibraz etmelidir. |