| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün orta ve yoğun düzeyde eksudalı ve derin olmayan enfekte olmayan tüm yaralarda kullanımı uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün hidrofilik ve yumuşak poliüretan köpük pedden oluşmalıdır. - Ondalık kesirleri istenilen basamağa göre yuvarlarken önce yuvarlanacak basamağın sağındaki ilk rakama bakılır. Bu rakam 5’e eşit veya 5’ten büyük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam 1 artırılır ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır.5’ten küçük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam değişmez ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır. - Ürün muhtelif ebatlarda olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün en az 3 katmandan oluşmalıdır. - Ürünün katmanları; - Bakteri ve su geçirmez üst film tabaka, - Eksudayı hapseden,yaraya penetre olabilen köpük tabaka, - Cilt ile temas eden silikon veya poliüretan veya hidropolimer tabaka olmalıdır. - Ürünün bakteri ve su geçirmez üst film tabakası, eksudanın yara örtüsünün dış yüzeyine çıkmasını engellemelidir. - Ürün yapısı sayesinde yara yatağını doldurup yaranın şeklini almalıdır. - Ürünün yara yatağını doldurması sayesinde yara ile yara örtüsü arasında boşluk kalmamalı ve bu sayede yara iyileşmesi tam olmalıdır. Böylece bakteri üremesi engellenmiş olmalıdır. - Ürünün yapışkanının içeriği sayesinde tekrar yapıştırılabilme özelliğine sahip olmalıdır. - Ürün emilen eksudanın yara çevresine sızmasını engelleyerek maserayonu önlemelidir. - Ürünün emici köpük tabakası sıvı/eksuda yönetimi yapan ve hapseden yapıda olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün el değmeden uygulama sağlamak için farklı renk film kulakçığa sahip olmalıdır. - Ürün yaraya yapışmamalı ve 7 gün kalabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Firma ürün kayıt başvuru aşamasında teknik şartnamedeki özellikleri kanıtlayan belgeleri, ürün kataloğunu ve tüm özelliklerini ispatlar özellikteki belgeleri ibraz etmelidir. |