| ## SMT Temel İşlevi: | - Donör Punch, keratoplasti ameliyatı için üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, merkezlemede şeffaf indikatör içermelidir. - Punch’ ta donör korneanın yerleştirildiği parçanın, vakumlu veya vakumsuz gövde kısmı, çelik veya plastik olmalıdır. - Punch çapları 6.00 mm’den 10.0 mm’ye kadar 0.25 mm aralıklarla olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Vakumlu Punch, 5 ml’lik siyah contalı yaylı şırınga, silikon hortum, kornea yerleştirici içerecektir. |
| ## Genel Hükümler: | - Punch steril paket içerisinde olacaktır. |