SMT1636-LİGASYON KLİP, POLİMER, KİLİTLİ

| SMT Temel İşlevi: | - Operasyon esnasında kanamanın durdurulması için doku yapısının yada damarların işaretlenmesi veya bağlanması için tasarlanmış olmalıdır. - Klipsler açık cerrahide ve laparoskopik cerrahide sorunsuz kullanılabilmelidir. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Klips birleşimi insan vücuduna hiçbir yan etkisi olmayan bir maddeden oluşmalıdır. - Klips kartuşları üzerinde 6 adet klips bulunmalıdır. - Klipsin uç kısmı mükemmel kapama sağlayan ve açılmayı engelleyen karşılıklı kilit mekanizmasına sahip olmalıdır. - Klips kartuşlarının alt kısmında yapışkan bant bulunmalıdır. - Klipsin iç kısmında kaymayı engelleyen entegre edilmiş dişler bulunup, ayrıca uç kısmı da kilitlenmelidir. Dişler, birbirini karşılayıp tam olarak karşılıklı oturmalıdır. - Klips üzerinde klips aplikatörüne rahatlıkla oturan ve klipsin aplikatörden düşmesini engelleyen karşılıklı ayaklar bulunmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Klips tam kapama sağlayan yapıda olmalıdır. - Klips aplikatör üzerinde esneklik sağlayan ‘‘esnek köşe’’ yapısına sahip olmalıdır. - Boyutlarına uygun olarak, uygulama alanındaki doku kütleleri ve damarları kapatma özelliğine sahip olmalıdır. - Klipsler radyolüsen özellikte olmalıdır. Bu sayede MRI ve röntgen cihazlarının manyetik alanlarından etkilenmemelidir ve uygulamalarında görünmemelidir. - Klipsler atravmatik bir şekilde stabilizasyon sağlamalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Ürünle birlikte ebata uyumlu, laparoskopik veya robotik cerrahiye uygun steril edilebilir aplikatör verilmelidir. - En az 50 adet kartuş (300 adet klips) karşılığında 1 adet aplikatör, 100 adet ve üzeri kartuş (600 adet klips) alımlarda ise her 100 adet kartuşa (600 adet klips) 1 adet aplikatör, uhdesi firmada kalacak şekilde hastane kullanımına bırakılacaktır. - Klipsler bitene kadar aplikatör tedarikçi tarafından temin edilmelidir. Aplikatörde çıkacak bir problemde yenisi mağduriyete yol açmayacak şekilde ve en kısa zamanda firma tarafından sağlanmalıdır. - Ürün steril ambalajında olmalıdır. |