| ## SMT Temel İşlevi: | - Sakral stimülasyon lead, nörostimülatörün verdiği düşük voltajdaki elektrik akımını hedeflenen bölgeye ulaştırmak için tasarlanmış, sakral sinir stimülasyonu tedavisinde kullanılan nörostimülatör sisteminin bir parçası olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - SNS Lead elektrodları platinum/iridium, bağlantı tesbitleri poliüretandan yapılmış olmalıdır. Kalıcı lead tırnaklı (leadin kaymasını önleyen tıranlı yapı) olmalıdır. - SNS Lead elektrodları, hastanın ihtiyacına göre MR uyumlu olmalıdır. - Sakral Stimülasyon Lead uzunluğu en fazla 110 cm olmalıdır. - Sakral Stimülasyon Lead çapı en fazla 1,35 cm olmalıdır. - Sakral Stimülasyon Lead en az 4 elektrodu bulunmalıdır. - Sakral Stimülasyon lead, aşağıda belirtilen komponentleri içeriyor olmalıdır. - Sakral Stimülasyon Lead (tırnaklı) - Geçici bağlantı için uzatma - Tesbit edici (sabitleyici) - 14 gauge Tuohy iğne - Test kabloları - Tünelleme aracı |
| ## Teknik Özellikleri: | - Lead ve aksesuarları için saklama koşulu 57˚ üzeri ve -34˚ altı olmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Lead paketleme öncesi etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır - Tek kullanımlık olmalıdır. Paket açıldıktan sonra tekrar steril edilememeli ve tekrar kullanılmamalıdır. |