SMT1663-KILAVUZ TEL, ÜROLOJİ, NİTİNOL, ZEBRA TİP

| SMT Temel İşlevi: | - Her türlü endoskopik girişimlerle yapılan üriner sistem cerrahisinde ve perkütan yolla uygulanan üroloji cerrahi işlemler için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Zebra kılavuz telin çekirdeğinde esnek özel Nikel-Titanyum alaşımından yapılmış (Nitinol) radiopak solid bir metal içermelidir. - Zebra kılavuz tel endoskopik görüntü altında kılavuz tel hareketlerinin görülmesini mümkün kılan farklı renklerde çizgili olmalıdır. - Zebra kılavuz telin 0,025 inç, 0,032 inç, 0,035 inç ve 0,038 inç kalınlık seçenekleri olmalıdır. - Zebra kılavuz telin distalde 50cm’lik ucu sürtünmeyi azaltan Z- glide kaplı olmalıdır. - Zebra kılavuz telin düz veya açılı uçlu seçenekleri olmalıdır. - Zebra kılavuz telin 3 veya 5cm’lik ucu esnek olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Zebra kılavuz tel floroskopi altında yerini doğrulaması için kırılmayan platinum uçlu olmalıdır. - Kılavuz telinin ucu kesinlikle atravmatik olmalıdır. - Zebra kılavuz telin ucunun kontrollü manipulasyonunu sağlayan torque vise ile birlikte verilmelidir. |
| Genel Hükümler: | - Steril orijinal ambalajda paketlenmiş olmalıdır. Son kullanma tarihi ve sterilizasyon yöntemi ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır. |