SMT1674-PENİL PROTEZ, ŞİŞİRİLEBİLİR (INFLATABLE), İKİ PARÇALI

| SMT Temel İşlevi: | - Kronik erkek ereksiyon disfonksiyonu tedavisinde kullanım için üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Ürünün tamamı vücut ile uyumlu silikondan imal edilmiş olmalıdır. - Ürün boyları 14-16-18-20cm şeklinde olmalıdır. - Silindir ve pompa olmak üzere iki parçadan oluşmalıdır. - Her iki protezi ara boylara uzatabilecek 3cm-2cm-1cm-0.5cm uzatma parçaları olmalıdır. - Ürünün içinde pompa yardımı ile silindirleri dolduran sıvı olmalıdır. - Protez antibiyotik kaplı, antibiyotik emebilir özellikte veya antibiyotiksiz olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Peyronie hastalarında da kolaylıkla kullanılabilmelidir. - Ürün deflate halde iken kıvrılma yapmamalıdır. - Uçları yuvarlatılmış olmalıdır. - Söndürme işlemi silindirleri aşağıya bükerek basit el becerisi ile olmalıdır. - Ürün ambalajından implante edilmeye hazır bir şekilde çıkmalı herhangi bir hazırlık işlemi gerektirmemelidir. |
| Genel Hükümler: | - Tedarikçi işlem sırasında buji seti ve ölçüm çubuğunu her ameliyatta hastaneye sağlamalıdır. - Tedarikçi işlem sırasında istenilen boy değişikliklerini sağlamalıdır. - Ürün steril paket içerisinde olmalı ve son kullanma tarihi paket üzerinde yazmalıdır. |