SMT1678-POMPA İNFÜZYON TÜPÜ, ÜRODİNAMİ

| SMT Temel İşlevi: | - Ürodinamik işlem sırasında mesaneyi izotonik serum sıvısı ile doldurmak için kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Teklif edilen ürün PVC ve silikon hortumdan imal edilmiş olmalıdır. - PVC hortuma bağlı, seruma bağlanan kısımda damlalık veya drip chamber bulunmalıdır. - Silikon ara bağlantı çift taraflı female konektör bulunmalıdır. - PVC hortumun alt ucunda male konnektör olmalıdır. - PVC kısmın dış çapı; en fazla 5.28mm (16F) ve iç çapı en fazla 3.63mm (11F) olmalıdır. - Silikon hortum dış çapı; en fazla 8.25 mm (25F), iç çapı en fazla 5.28mm (16F) olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Mesaneye izotonik serum sıvısını infuze edebilmelidir. |
| Genel Hükümler: | - Ürün steril, orijinal ambalajında olmalıdır. - Diğer ürodinami malzemeleri ile kombine olarak kullanılabilmelidir. - Ürün talep eden sağlık tesisinde kullanılan ürodinami cihazına uyumlu olmalıdır. |