SMT1680-REKTAL KATETER, HAVALI

| SMT Temel İşlevi: | - Kateter rektal basınç ölçümü için üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Kateter latex veya latex içermeyen materyalden üretilmiş olmalıdır. - Kateter, 7-8Fr kalınlıkta olmalı ve yerleştirmeyi kolaylaştırmak için kateter içine gudie wire yerleştirilmiş olmalıdır. - Kateterler hasta ve transducer yüksekliğinden etkilenmeyen hava ile ölçüm prensibine göre tasarlanmış olmalı, kateterin 360 derece basınç ölçmesini sağlayan ölçüm balonu olmalıdır. - Kateter luer lock bağlantıları, bağlanacağı transducer rengi ile eşleşecek şekilde aynı renkte üretilmiş ve hatalı bağlantı ihtimalini azaltacak şekilde olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Kateter tek kanal basınç ölçümü için tasarlanmış olmalıdır. - Kateter kapalı sisteme sahip olmalı, transducer enfeksiyonu ihtimali olmamalıdır. - Kateter, basınç akım çalışması sırasında hastanın pozisyon değiştirmesi ile oluşan yükseklik farkından etkilenmeden doğru ölçüm yapabilmelidir. |
| Genel Hükümler: | - Kateter klinikte kullanılmakta olan cihaza uyumlu olmalıdır. - Bu ürün diğer ürodinami malzemeleriyle kombine (uyumlu) olarak kullanılabilmelidir. - Steril olmalı ve son kullanma tarihi paket üzerinde yazmalıdır. |