SMT1682-REKTAL KATETER, SULU

| SMT Temel İşlevi: | - Kateter rektal basınç ölçümü için üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Kateter tek kanal, basınç ölçümü için tasarlanmış, 6-12Fr kalınlıkta olmalı ve yerleştirmeyi kolaylaştırmak için kateter içine gudie wire yerleştirilmiş olmalıdır. - Kateter luer lock bağlantıları, bağlanacağı transducer rengi ile eşleşecek şekilde aynı renkte üretilmiş ve hatalı bağlantı ihtimalini azaltacak şekilde olmalıdır. - Kateter kapalı sisteme sahip olmalı, transducer enfeksiyonu ihtimali olmamalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Kateterler hasta ve transducer yüksekliğinden etkilenmeyen su ile ölçüm prensibine göre tasarlanmış olmalıdır. - Kateterler basınç akım çalışması sırasında hastanın pozisyon değiştirmesi ile oluşan yükseklik farkından etkilenmeden doğru ölçüm yapabilmelidir. - Ürodinami kateterinin bağlantı uçları pump tubing sete (pompa infüzyon hattı) ve measuring tubinge (bağlantı hattı) uyumlu olmalı, sıvı sızıntısına neden olmamalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Bu ürün diğer ürodinami malzemeleriyle kombine olarak kullanılabilmelidir. - Kateter klinikte kullanılmakta olan cihazla ve diğer ürodinami malzemeleri ile uyumlu olmalıdır. - Steril orijinal ambalajında olmalıdır. |