SMT1700-ÜRETERAL KATETER, BİR UCU AÇIK, DÜZ

| SMT Temel İşlevi: | - Ürün, standart üreteral kateterizasyon uygulamalarında kullanıma uygun olarak üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Ürün istenilen ebatlarda olmalıdır. (3Fr - 4Fr - 5Fr - 6Fr-7Fr-8Fr) - Kateter en az 70cm uzunluğunda olmalıdır. - Kateterin bir ucu açık bir ucu kapalı olmalıdır. - Kateterin çapına ve boyutuna uygun kılavuz teli olmalıdır. - Paket içerisinde mandreni olmalıdır. - Kateterin distal ucundan itibaren 50cm’lik kısmı, her 1cm’de bir ince ve her 5cm’de bir kalın derecelendirme çizgileri ile işaretli olmalıdır. - Ürün içerisinde luer locklu enjektörle kontrast madde vermek için adaptör olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Kateter radyo opak olmalıdır. - Adaptör enjektör takıldığında kırılmayacak dayanıklılıkta olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Kateter orijinal ambalajında ve ölçüleri belirtilmiş olmalıdır. |