SMT1739 HEMOFİLTRASYON/HEMODİYAFİLTRASYON SOLÜSYONU

| SMT Temel İşlevi: | - Sürekli Renal Replasman tedavisi için Diyaliz solüsyonu veya sitrat antikoagulasyon solüsyonu olarak kullanılabilmelidir. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Her litre solüsyonda aşağıda belirtilen konsantrasyonlar da elektrolit bulunması gereklidir. - Na değeri 133 - 140mmol/lt - Ca değeri 0 - 1,75 mmol/lt - Mg değeri 0,5 - 1 mmol/lt - Cl değeri 86 – 120.5mmol/lt - HCO3 değeri 20 - 36 mmol/lt - Glukoz değeri 0 - 1gr/lt veya 6.1mmol/lt veya 5.55mmol/lt - Potasyum değeri 0 - 4 mmol/lt - İnorganik fosfat 0 - 1.25mmol/lt (İNORGANİK FOSFAT İÇEREN SOLÜSYONLAR İÇİN) - sitrat 18 - 136mmol/lt ( SİTRAT İÇEREN SOLÜSYONLAR İÇİN ) - Solüsyonlar sitrat içermiyorsa 5 litrelik çift bölme torbalarda olmalıdır fakat sitrat içeriyorsa tek bölmeli torbalarda olmalıdır. - Torba üzerinde luer-lock veya spike (konnektör) ile bağlantı yapılabilecek 2 farklı uygun bağlantı yeri olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Sitrat antikoagulasyon tedavilerinde kullanılacak; kalsiyumsuz diyaliz solüsyonu, kullanılan sitrat solüsyonu ile uyumlu olmalıdır. - Sitrat içermeyen solüsyonlar 2 kompartmanlı olmalı ve kolayca kırılıp iyonik kompozisyon elde edilebilmelidir. - Karışmış solüsyon stablitesi tedavi süresi de dahil en az 12 saat olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Torba üzerinde son kullanma tarihi bulunmalıdır. - Kullanılacak solüsyonlar set ve filtre ile uyumlu olmalıdır. İşlemin uygulanabilmesi için gerekli olan set+filtre+solüsyon karşılığında birlikte kullanılacak uygun cihaz yüklenici firma tarafından hastaneye kurulmalıdır. |