| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, koledok ve pankreatik kanaldan taş çıkarmaya uygun olarak tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Basket kateter 2,2mm-3.7mm endoskop kanalı ile uyumlu olmalıdır. - Açık halde basket çapları 1 -5 cm ve boyu da 1-8 cm arasında değişen ölçülerde olmalıdır. - Kateter uzunluğu en az 170 cm olmalıdır. - Ürün, lateks içermemeli ve antialerjik olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kateterin kontrast enjeksiyon lümeni olmalı ve opak maddenin geri kaçışını engelleyen sistemi olmalıdır. - Kateter 0,035’’ veya 0,038’’ lik klavuz tel ile uyumlu olmalıdır veya Ürünün kullanım yerine göre, kurumun ihtiyacına göre 0,035’’ veya 0,038’’ lik klavuz tel ile uyumlu ürün de tedarik edilebilmelidir - Basket 4 adet çift sarmallı çelik veya hafızalı telden yapılmalıdır. - Kılıfı çıkarılabilir veya çıkarılamaz olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |