| ## SMT Temel İşlevi: | - Bıçak lezyonları endoskopik mukozal rezeksiyon ve endoskopik submukozal diseksiyon için kesme, yakma ve işaretleme işleminde kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Bıçak kateteri 2.8 mm endoskoplarla kullanıma uygun olmalıdır. - Bıçak kapalı iken en az 0.1 mm, açıldığında 1.5 mm- 4 mm arasında muhtelif ölçülerde olmalıdır. - Kateter uzunluğu 1600mm-2400 mm arasında muhtelif ölçülerde olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Bıçak uç kısmı kubbe şeklinde olmalıdır. - Ünitede bulunan su jeti sistemine entegre olabilecek portu bulunmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril ve tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |

SMT1778 FORSEPS, ELEKTROCERRAHİ KESİ (DUAL KNİFE)