| ## SMT Temel İşlevi: | - Kılavuz tel, gastrointestinal sistem girişimlerine yardımcı olmak ve gastrointestinal sisteme kateter veya stent girişini sağlamak için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kılavuz tel en az 0,021 inch,en fazla 0,038 inch kalınlıkta ölçülere sahip olmalıdır. - Kılavuz tel en az 260 cm olmalıdır. - Kılavuz tel nitinol olmalıdır. - Kılavuz tel tork özelliği olan veya olmayan yapıda olmalıdır. - Kılavuz telin düz ve açılı türleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kılavuz tel kapsız olmalıdır veya klavuz telin hareket ettiğini belli edebilmek için farklı iki renkten kaplanmış olmalıdır. - Kılavuz telin distal ucundaki en az 5 cm lik kısmı hidrofilik (aqua coat) ve materyali radyoopak olmalıdır. - Setin içinde kılavuz telin kanala düzgün ve rahat bir şekilde girişini sağlayan plastik kılavuz tel aparatı olmalıdır. - Ürün işlem esnasında kolaylıkla çıkarılıp, kullanılabilir olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UTS ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |