| ## SMT Temel İşlevi: | - Kılavuz tel üzerinden özefagus darlıklarını tedavi etmek amacıyla tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Stent çapı 18mm- 25 mm arasında, stent uzunluğu 6-16 cm arasında muhtelif ölçülerde olmalıdır. - Kateter uzunluğu en az 75 cm olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Üretildiği materyal haftalar-aylar içinde vücut sıvılarının etkisi ile kendi kendine eriyebilir olmalıdır. - Self-expandable olmalıdır. - Polydioxanone, polimer monofilamentten mamül olmalıdır. - Vücuda toksik etkisi olmamalıdır. - Uç kısımları gövdede daha geniş olmalı ve kaymayı önlemelidir. - Stent taşıyıcı kateter ve klavuz tel bulunmalı. - Stent taşıyıcı kateter birlikte verilmeli ve klavuz tel ile uyumlu olmalıdır. - Taşıyıcı kateter üzerinde seviye gösteren belirteçleri olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |