| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün safra yollarında kullanılmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kateter en az 190 cm uzunluğa sahip olmalıdır. - Kateterin dış çapı maksimum 8 FR olmalıdır. - Balon 2 veya 3 kademeli olmalı, kademeli olarak 8,5-11,5-15 / 15-18-20 mm veya 8-12 / 8-15 / 9-12 / 12-15 / 12-18 / 15-18 mm veya 9-12-15 / 12-15-18 /15-18-21 mm veya 10-13-16 mm veya 11.5 / 15 / 18 mm şişirilebilmeli ve patlamaya dirençli olmalıdır. - Ürünlerin 3 lümenli (şişirme, kılavuz tel ve enjeksiyon lümeni ayrı) veya 2 lümenli (şişirme, kılavuz tel) çeşitleri olmalı ayrıca lümenler ayrı kanalardan oluşmalı veya gövde boyunca devam etmelidir. - Kateter minimum 2.8 mm’lik çalışma kanalında rahatlıkla kullanılabilmeli ve 0,035 inç kılavuz tel rahatlıkla geçebilmelidir. - Kateterin incelen uçlu çeşidinde kateter uç kısmına yaklaştıkça kateter çapı 5 Fr’e kadar incelebilir olmalıdır. - Ondalık kesirleri istenilen basamağa göre yuvarlarken önce yuvarlanacak basamağın sağındaki ilk rakama bakılır. Bu rakam 5’e eşit veya 5’ten büyük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam 1 artırılır ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır.5’ten küçük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam değişmez ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Balonun proksimal ucu radyoopak markerlı olmalı ve skopide görünürlüğü iyi olmalıdır. - Ürünle kontrast enjeksiyonu rahatlıkla yapılabilmelidir. - Pakette farklı balon çaplarını işaret eden enjektörler olmalı veya tek bir enjektör ile farklı çapta balonlar şişirilebilmelidir. - Kateter kolay deforme olmayan, dayanıklı malzemeden yapılmış olmalı ve balon patlamaya karşı dirençli yapıda olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |