| ## SMT Temel İşlevi: | - Koil anevrizma, fistül, parent arter oklüzyonlarında ve diğer damar lezyonlarında kullanabilir özellikte olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Koil Sistemi 0.010-0.018inç seçeneklere sahip olmalıdır. - Koil çapları 1-25mm arasında seçenekler olmalıdır. - Koil 3D (üç boyutlu)- Helikal ve Soft tip seçeneklerine sahip olmalıdır. - Koillin temel materyali platin olmalı ve dış yüzeyi Trombojeniteyi sağlayan Biyoaktif madde ile kaplı olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Koilin tüm gövdesi Hypotube yapısında olacak ve büküntülü damarlarda itilebilme özelliğine sahip olacaktır. - Koil Detacher (elektrik) veya mekanik sistemle anında ayrılabilir özellikte olmalıdır. - Koil şaftı üzerinde koillin detachment (ayırma) bölgesine yaklaştığını gösteren işaretler olmalıdır. - Koiller taşıyıcı kılıfı içine tekrar alınabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Koiller steril poşetlerinde ayrıca koruma kılıfları içinde olmalıdır. - Koillerin kutuları ve poşetleri üzerinde çapları-boyutları, üretim ve son kullanım tarihleri bulunmalıdır. |