| ## SMT Temel İşlevi: | - Nörovasküler ve periferal damar sisteminde embolizasyonda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Sistem Dimetil sulfoksit içinde çözülmüş Etilen Vinil Alkol karışımından veya DMSO içinde çözülmüş kopolimerden oluşmalı, yüksek ya da düşük yoğunlukta olmalı ve içindeki mikronize tantalyum sayesinde veya kopolimere kimyasal olarak bağlı iyot bileşeni sayesinde radyoopak hale gelmelidir. - Sistem nörovasküler /perifer Avm – Avf – Davf tedavilerinde yüksek sıvı oranı sayesinde çok akıcı olup distal yavaş akımlı ve çok ince besleyici damarlara kolay penetrasyon amacıyla DMSO uyumlu kateterin füzyonu vasıtasıyla embolizasyon amaçlı kullanıma uygun olmalıdır. - Sistem ile birlikte en az 3 adet DMSO uyumlu en az 1ml hacminde luer-lock uyumlu enjektör veya hazır enjektörler içinde sunulmalıdır. - Sistem ambalajında sıvı embolizan materyal ve DMSO ayrı vial’lerde veya önceden hazırlanmış ayrı enjektörler içinde bulunmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kateterin füzyonu vasıtasıyla embolizasyon amaçlı kullanıma uygun olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Sistem steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |