| ## SMT Temel İşlevi: | - İlaç salgılayan balon, arter lezyonlarının tedavisinde ve buna bağlı kritik bacak iskemileri, diyabetik ayak sendromlarının tedavilerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Balon kateterin 0.014inç-0.035inç aralığında kılavuz tellerle uyumlu olmalı, 65cm-150cm arası uzunluk seçenekleri olmalıdır. - Balon kateter 1.5mm-15mm arası çap ve 10mm-250mm arası boy ölçülerine sahip olmalıdır. - Balon profili her türlü lezyondan geçebilecek bir yapıda olmalı, balon çapına bağlı olarak 9F ve altı ıntroducerla çalışabilmelidir. - Yüksek basınçlı olanlar için nominal basıncı en az 16atm basınca dayanıklı semicompliant olmalıdır. - Balon üzerine antirestotonik etkisi kanıtlanmış uygun ilaç molekülleri yüklenmiş olmalıdır. - Balon kateter OTW yapıda olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Balon, periferik arterler, arteriovenöz obstrüktif stenotik lezyonlar, SFA, popliteal veya diazaltı arter duvarlarının korunması ve mekanik anjiyoplasti sonrası hızlı iyileşmeyi sağlamak ve restenoz riskini azaltmak amacına uygun ilaç yüklenmiş olmalıdır. - Balon yüzeyi, yüklenmiş olan ilacın hedef arter duvarına optimal transferini ve balonun yerleştirme manipulasyonunda ilacın kan akımı ile yıkanmasını engelleyerek tam korumalı bir şekilde taşınmasını sağlamalıdır. - Balon üzerine yüklenmiş ilaç hedef damar duvarına transfer edilebilmeli ve ilaç damar duvarında anti-restenotik etkisini sürdürmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzemeler steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |