| ## SMT Temel İşlevi: | - Mikro kateter küçük damar veya periferik veya koroner kullanım dahil tanısal ve tedavi amaçlı girişimsel işlemler için kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Mikro kateterin distali 1.7F-2.8F, proksimali 2.7F-3.2F aralığında olmalıdır. - Mikro kateterin uzunluğu en az 70cm olmalıdır. - Mikro kateter içerisinde 0.014inç -0.027inç tel geçebilmelidir. - Mikro kateterin düz,açılı,kobra açılı,çift açılı uç seçenekleri olmalıdır. - Mikro kateter tek işaretli (marker) olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Mikro kateterin ucu sorunsuz geçiş için dizayn edilmiş olmalıdır. - Mikro kateter floroskopi altında görülebilmeli, kontrolü, kink resistansı önleyici olmalı ve çapraz örgülü yapıya sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | 9. Malzeme steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir. |