| ## SMT Temel İşlevi: | - Vasküler ve nonvasküler girişimsel işlemlerde, kullanılan malzemede dislokasyona neden olmadan gereken desteği verecek şekilde özel olarak dizayn edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kılavuz tel 150-185 cm aralığında uzunluğunda olmalıdır. - Malzeme 0,032inç-0.038inç arası seçenekleri olmalıdır. - Kılavuz tel düz ve J uç seçenekleri olmalıdır. - Dokuya zarar vermemesi için ucu ekstra yumuşak (soft) olmalı, bunun uzunluğu 7-20cm aralığında olmalıdır. - Kılavuz tel çekirdeği, süper esnek özel metal alaşımlı paslanmaz çelikten yapılmış radyo opak materyal içermelidir. Dış yüzeyi Teflon-PTFE veya benzeri materyalle kaplı olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Gövdesi tortiöz seyirlere uyum sağlamak ve bu şekilde kullanıldığı kateterin dislokasyonuna neden olmadan taşınmasını sağlamak için ekstra soft (yumuşak) olmalıdır. - Yüksek yönlendirilebilirliği (steerable) olmalı ve birlikte kullanıldığı kateterin üzerinden ilerletilebilirliği kolay olmalıdır. - Uç kısım düz konfigürasyonda olanlar sonradan şekillendirilebilir olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | 9. Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |