| ## SMT Temel İşlevi: | - Mikro kateterler ile nörovasküler girişimsel radyolojik işlemler için özel tasarlanmış, süper selektif kateterizasyon işlemlerinde kateter kontrolü için kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Mikro kılavuz tel gövdesi paslanmaz çelikten mamul olmalıdır. Gövde, bağlantısız, yekpare olmalıdır. - Mikro kılavuz telin Standart, Soft, Support veya Floopy, Platin uçlu ve Distali tapered modelleri olmalıdır. - Mikro kılavuz tel 180-310cm aralığında uzunluğa sahip olmalıdır. Distal 35-180cm’lik kısmı çok kaygan hidrofilik ve/veya polimer malzeme ile kaplı olmalıdır. - Mikro kılavuz tel 0.007inç- 0.018inç arasında çapları olmalıdır. - Mikro kılavuz tel yumuşatılmış uzak uç (distal segment) uzunluğu 5-35cm arasında olmalıdır. X-Ray altında görülebilen uzak uç(distal) uzunluğu 3-16cm olmalıdır. - Mikro kılavuz tel düz ya da farklı açılarda konfigürasyonlara sahip olmalıdır. Düz uçlu kılavuz tellerin ucuna kolayca şekil verilebilmeli ve bu şekil en zor kulllanımda dahi kaybolmamalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Mikro kılavuz telin ucu atravmatik olmalıdır. - Mikro kılavuz tel, görülebilirlik için radyo opak uca sahip olmalıdır. Bu radyo opak uç mikro kılavuz telin küçük nöro-arterde tanımlanabilmesini sağlamalıdır. - Mikro kılavuz tel damar seçiciliği için 1:1 tork kontrolü sağlamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Mikro kılavuz tel steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir, manipülasyonu için tork cihazı ambalaja dahil olmalıdır. |