| ## SMT Temel İşlevi: | - Kolonik stent, kolonda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Stent nitinol olup, self expandable olmalıdır. - Stentin kaplı ve kapsız seçenekleri olmalıdır. - Stent açıldığında en az 22mm çapında olmalı, uzunluğu ise 6-8cm veya 10-12cm olmalıdır. - Gönderim sisteminin içinden 0.035inç veya 0.038inç kılavuz tel geçebileceği bir lümen bulunmalıdır. Stentler perkütan (endoskopiye gerek kalmadan) kullanım için uygun uzunlukta(en fazla 150cm) olmalıdır. - Stent distalden açılmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Vaka esnasında pozisyon değiştirebilmek için stent açılmış olsa dahi stent gönderim kateterinin içerisine geri alınabilmelidir. - Migrasyonu önlemek için stentin distal ve proksimal uçları gövde kısmına göre daha geniş olmalıdır. - Stent uç kısımları lümen duvarını zedelemeyecek şekilde atravmatik olmalıdır. - Stentin radial forsu yüksek olmalıdır. - Gönderim kateterinin üzerinde stentin istemsiz olarak açılmasını önleyen güvenlik kilidi bulunmalıdır. - Stent'te proksimal ve distali gösteren radio opak markerlar bulunmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orijinal paketinde olmalıdır. |