| ## SMT Temel İşlevi: | - Arter anevrizmalarının tedavisi için uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Stent örgüsünü oluşturan tel (cobalt-krom-nikel-molibden-demir alaşımı) üç katman ağ örgüsü şeklinde örülmüş yapıya sahip olmalıdır. - Farklı çap ve uzunluk seçenekleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kendinden genişleyen (self expandable) özelliğinde olmalıdır. - Stent anevrizmanın bulunduğu bölgeye uyum sağlamalı, damarın şeklini alacak şekilde esnek olmalıdır. - Stent, anevrizma şekilleri itibariyle, saccular, fusiform; tüm tedavi seçeneklerine cevap verebilmelidir. Akış modülatörü özelliği anevrizmadan veya sağlıklı bölgeden çıkan yan dalların kapanmasını önlemelidir. - Sistemde yerleşim kolaylığı sağlamak için markerlar bulunmalıdır. Bu markerlar aynı zamanda sistemin görünürlüğünü de sağlamalıdır. - Gönderim sistemin uç kısmı esnek, atravmatik olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |