| ## SMG Temel İşlevi: | - Sistem açık kalp cerrahisinde kullanılabilir yapıda olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Hibrit aortik stent greftin 20-55 mm arasında çap seçenekleri olmalı, stent greft uzunluğu en az 120 mm ,tüp greft kısmının boyu en az 50 mm olmalıdır. - Stent greft ve uç kısmında bulunan greft protez kan sızdırmaz yapıda, esnek polyester veya PTFE veya ePTFE’den imal edilmiş olmalıdır. - Stent greftin stent kısmı nitinolden imal edilmiş olmaldır. |
| ## Teknik Özellikleri | - Kolay ve doğru yerleştirme yapılabilmesi için stent/stent greft radyoopak olmalıdır. - Taşıyıcı sistem kilitlenebilir olmalı ve istenmediği hallerde kullanıma kapatılabilmelidir. - Taşıyıcı sistem stent grefti tam yerine oturtabilmesi için hassas ayara sahip olması gerekmektedir. - Taşıyıcı sisteminin ucu damar duvarına zarar vermemesi için atravmatik olmalıdır. - Kompleks torasik aort hastalıklarında fil hortumu ‘elephant trunk’ işleminin tek aşamada yapılmasına olanak sağlamalıdır. - Uç kısımdaki greft protez özel dokuma tekniği sayesinde herhangi bir kaplama materyali ile kaplanmamasına rağmen kan sızdırmaz yapıda olmalıdır. - Stent/stent greft ile uçtaki protez yekpare tek parça olmalıdır. Aralarına ekstra dikiş yapılmasını gerektirmemelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril olmalıdır ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |