| ## SMG Temel İşlevi: | - Açık kalp ameliyatlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Atravmatik iğneli (0, 2/0 veya 3/0 nolu, cilt iğnesi en az 60 mm düz keskin, 17-18 mm veya 22-30 mm yuvarlak 1/2 veya 3/8 daire), üzeri izolasyonlu, external pace maker telidir. - Üzeri polietilen, PTFE Poly(terafluoroproetylene) veya FEP Poly(tetrafluoroetylene-co-hexafluoropropylene ile kaplamalı olacaktır. - Pace maker teli uzunluğu 50-70cm olmalıdır. - Pace teli yuvarlak iğneden sonra çıkmasını önlemek için çapalı ,balık kuyruğu zigzag veya düz olmalıdır. - Düz keskin iğne kırılabilir veya kesilebilir özellikte olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ventrikül ve atriumda kullanıma uygun olup bu kaslara gelen kısım izole olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |