| ## SMG Temel İşlevi: | - Kardiyopleji adaptörü açık kalp ameliyatı sırasında kanüller yardımıyla kardiyopleji sıvısını kalbe vermeye uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kardiyopleji adaptörünün aşağıda belirtilen tipleri olmalıdır. - 3 (üç)’lü kardiyopleji adaptörü - 4 (dört)’lü kardiyopleji adaptörü - 5 (beş)’li kardiyopleji adaptörü - 6 (altı)’lı kardiyopleji adaptörü - 4 (dört)’lü ve ventli kardiyopleji adaptörü - 3 (üç)’lü veya 5(beş)’li Kardiyopleji Adaptörü Damar Greft Kanül Setli - “Y” tipli ve Y tipli tek yönlü valfli kardiyopleji adaptörü - Antegrade/retrograde kardiyopleji adaptörü - Antegrade/Retrograde Kardiyopleji Adaptörü, Basınç İzleme Portlu - Adaptör PVC veya silikondan yapılmış olmalıdır. - Adaptörlerin Valfli, Valfsiz tipleri olmalıdır. - Adaptörler en az 15(on beş) cm olmalıdır. - Kardiyopleji adaptörü üzerinde bulunan vent hattında 1/4inç konnektör olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Adaptörler üzerinde klips olmalıdır. - Y tipli kardiyopleji adaptörün distal bölümü erkek lüerlock, proksimal bölümündeki iki hattan birincisinde ¼ inç çapında konnektör ikinci hatta ise dişi lüerlock olmalıdır. - Çoklu kardiyopleji adaptörlerin distal bölümleri erkek luerlock, proksimal bölümü dişi luerlock olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |