| ## SMT Temel İşlevi: | - Açık kalp ameliyatlarında ve atan kalpte kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Sistem, (vakumlu modellerde) miyokardı askıya alarak çalışmalı, hemodinamiye negatif etkisi olmamalıdır. - Kalp çalışmaya devam ederken bypass yapılabilmesi için anastomoz hattına kalbin hareketinin yansımaması gerekmektedir. Stabilizatör her iki yanındaki şeffaf vantuzlar (vakumlu modellerde) miyokardı askıya alarak çalışmalı, hemodinamiye negatif etkisi olamamalıdır. - Hem cerrahi hareket alanının artırılması hem cerrahın hareketlerinin engellenmemesi için vakumu taşıyan hat olmalıdır. - Yönlendirici kol vidası serbestleştirildiğinde gevşeyerek istenen pozisyon verilebilmeli, istenildiği şekilde sabitlenebilmelidir. - Vakum portları silikon olmalı ve anastomoz bölgesi rahatlıkla görülebilmelidir - Koroner damarın anastomoz hattının her iki yanında damara paralel paletlere yerleştirilmiş negatif basıncı epikarda uygulayan vantuzları bulunmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Cerrahi bölgeye tam uyum sağlayabilmek amacıyla, vakum pordları bükülüp şekillendirilebilir olmalıdır. - Sistem kolu bütün ekartör tipleriyle uyumlu olmalı ve bu ekartörlere kilitlenerek operasyon sırasında sistemin istenilen pozisyonda sabit kalmasını sağlamalıdır. - Sistem birden fazla damar anastomozunda kullanılabilmelidir. - Ameliyathane içinde vakum sistemini kullanabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Stabilizatör tek kullanımlık ve steril olarak paketlenmelidirler. |