| ## SMT Temel İşlevi: | - Vücuttaki arteriyal kanı perfüze etmek için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kanülün ucu düz ve açık olmalı, yan duvarları devamlı ya da kan akımını kolaylaştıracak şekilde delikli olmalıdır. - Kanüllerin arka ucu 3/8 veya ¼ veya 3/16 luer konektör olmalıdır. - Arterial kanül ölçüleri: 8F -25 F aralığında olmalı yerleştirilebilir uzunluk 10cm-35cm olmalıdır. - Kanül PVC veya polyurethane’dan yapılmış olmalıdır. - Kanüller kaplamalı veya kaplamasız özellikte olup kaplamalı kanüllerin iç yüzeyi biyouyumlu kaplama maddesi ile kaplanmış olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kanül kırılma ya da kıvrılmaya engel olabilmek amacı ile orta katmandan spiralli olmalıdır. - Arterial kanül hastaya, femoral yol ile seldinger tekniği kullanılarak takılabilmelidir. 9.Kanüller üzerinde markerler olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzemeler steril ve orijinal paketinde olmalıdır. |