| ## SMT Temel İşlevi: | - Transkateter yöntemi ile septal oklüderle kapatılacak kardiyovasküler defektlerin hassas ölçümü amacı ile dizayn edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kateter çapı 6-7-8F ve kullanılabilir uzunluğu 65-80cm aralığında olmalıdır. - Kullanıcı isteğine göre balon çapı 18mm - 40mm aralığında en az iki farklı çapta seçilebilmelidir. Balon uzunluğu 3.5cm altında olmamalıdır. - Balon kateter 0.035inç kılavuz tel ile kullanılmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Yüksek esneme kabiliyeti olan yumuşak balon materyalinden imal edilmiş olmalıdır. - Angiyografik ölçümlerde, referans için balon üzerinde aralıkları belli en az 3 marker işaret bulunmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - İstenilen balon ölçüleri teslimat sırasında kullanıcı bölüm tarafından belirlenecektir. - Malzeme steril olmalı ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |