| ## SMT Temel İşlevi: | - Koroner damar içinde basınç ölçümleri yapmaya uygun yapı ve uzunlukta olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Basınç sensörlü kılavuz tel ve/veya mikrokateter en az 0.014 inç kalınlığında ve kılavuz tel yapısında ise monorail balon ile kullanıma uygun uzunlukta olmalıdır. - Basınç sensörlü kılavuz tel ve/veya mikrokateter en az 125cm uzunlukta olmalıdır |
| ## Teknik Özellikleri: | - Basınç sensörlü kılavuz tel ve/veya mikrokateter özel bir konnektöre veya FFR linke monte edilmiş olmalı; işlem sırasında ihtiyaç duyuluyorsa kılavuz tel şeklinde olan ürünler konnektörden veya FFR linkten rahatlıkla ayrılıp, tekrar monte edilebilmelidir. - Konvektörün, analizör cihazına bağlanabilmesi için kablosuz konvektörü (Transmitter) veya yeterli uzunlukta kablosu ve adaptörü olmalı, tüm bu parçalar yekpare olmalıdır. - Sensörler basınç verilerini monitörize edecek yapıda olmalıdır. - Basınç sensörlü kılavuz tel ve/veya mikrokateterin ucu esnek yapıda olmalıdır. - Mükemmel tork özelliğine sahip olmalı, tork verici, kılavuz tel üzerinde kullanıma hazır olmalıdır. - Uzun süreli ölçümlere olanak sağlayabilecek sinyal stabilizasyonu sağlanabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Tüm bağlantı kabloları ve konnektörleriyle birlikte, kullanıma hazır özel ve steril ambalajı ile teslim edilmelidir. - Firma kullanım esnasında ölçüm cihazını kurumda çalışır durumda bulundurmalıdır. - Basınç sensörlü kılavuz tel ve/veya mikrokateter steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |