| ## SMT Temel İşlevi: | - Aspirasyon kateteri koroner veya periferik arterlerde bulunan taze, yumuşak emboli veya trombus aspirasyonu için özel olarak tasarlanmış olmalıdır |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Sistemin 6F veya 7F guiding kataterler ile kullanıma uygun seçenekleri bulunmalıdır. - Aspirasyon lümeni ise 6F kateter için 0.014inç altında olmamalı ve 7F kateter seçeneği olanlar için ise 0.037inç altında olmamalıdır. - Sistem rapid Exchange (monorail) olmalı, kateter uzunluğu 140cm’den az olmamalı, 0.014inç guidewire ile sorunsuz kullanılmalıdır. - Uç yapısı tapered yapıda olmalıdır. - Proksimal dış ölçüsü en fazla 0,067inç olmalıdır, set içerisinde 2 adet en az 30 cc’lik kilitli şırınga, veya 60cc’lik 1 adet kilitli şırınga, filtrasyon kabı, 3’lü musluk ve kateter bağlantısı sağlayacak uzatma hattı olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Teklif edilen kateterlerde aspirasyon oranı 6F kateter için 30cc den düşük olmamalı veya 7F kateter seçeneği olanlar için 92cc den düşük olmamalıdır. - Kateter yüksek hassasiyetli hidrofilik kaplı olmalıdır. - Sistem koroner içi trombüs aspirasyonuna uygun, torkabilitesi ve iletilebilme özelliği yüksek olmalıdır. - Kateterin kuvvetli hafızası olmalı, guidewire ile düzeltildikten sonra bile eski haline gelmelidir. - Kateter maniplasyonu ile kırılmaya dayanıklı olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril olmalıdır. |