| ## SMT Temel İşlevi: | - Kılavuz kateteri stent greft sistemleri, kateter sistemleri ve kılavuz tellerinin damar sistemine girişi için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Introducer 10F-26F aralığındaki kalınlıklarda seçilebilmelidir. - Introducer uzunluğu 28-85cm aralığında olmalıdır. - İç lümen çapı 0.035 veya 0.038inch tel ile uyumlu olmalıdır. - Introducer içinde bulunan dilatatörü uç kısmı uzun tapered olmalıdır. - Introducer örgülü (braided) yapıda veya hidrofilik ve esnek yapıda olmalıdır. - Ürün incelemelerinde ürün uzunluğu tam sayı değil ise; ondalık kesirleri istenilen basamağa göre yuvarlarken önce yuvarlanacak basamağın sağındaki ilk rakama bakılır. Bu rakam 5’e eşit veya 5’ten büyük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam 1 artırılır ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır.5’ten küçük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam değişmez ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Introducer uç kısımda radyopak markır bulunmalıdır. - Düğümlenme veya ezilmeye izin vermeyen yapıda olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | 10. Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |