| ## SMT Temel İşlevi: | - Diagnostik kardiyak ve girişimsel radyolojik anjiyografide kullanılacaktır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - İntraduser set hemaostazis valfli kılıf, bir adet kılıfa bağlı stopcock, 1 adet kılavuz tel, 1 adet ponksiyon iğnesi ve 1 adet dilatatör içermelidir. - İntraduser set iğneli veya iğnesiz olarak temin edilebilmelidir. - İntraduser kıIıf çapı 4F-12F arasında olmalıdır. - Ponksiyon iğnesi, 7(±0,5)cm uzunluğunda ve intraduser çapına göre 18G veya 20-21G çapında olmalıdır. - 18G Ponksiyon iğnesi 0.035inç-0.038inç kılavuz tel ile 20-21G Ponksiyon iğnesi 0.021inç veya 0.025inç kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır. - Kılavuz tel fixe core özellikte ve ucu J tip olmalıdır. - Kılavuz tel en az 40cm uzunlukta olmalıdır. - İntraduser kıIıf uzunluğu en az 9cm olmalı, dilatatör uzunluğu bununla uyumlu olmalıdır. - Dilatör ve sheath poliüretan’dan imal edilmiş, trombüs oluşumunu engelleyecek yapıda olmalıdır. - French ölçüsünü belirtmek amacıyla intraducer rengi uluslararası renk kodlarına uygun olmalıdır. - Sheath gövdesi bükülme yapmama özelliğine sahip olmalı ve cilde tespit için dikiş halkası veya benzeyen özelliğe sahip olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - İntraduser içinden kateter geçirildiğinde kateter kenarından kan sızmasını önleyecek bir valf mekanizması olmalıdır. - İntraduserin uç kısmı ince ve damarı diseke etmeyecek yumuşaklıkta olmalıdır. - İntraduser içinden kateterler rahat hareket edebilmeli, hareketi engelleyecek sürtünme yaşanmamalıdır. - Kılavuz tel çapı ponksiyon iğnesi ile uyumlu olacak şekilde yukarıda belirtilen ölçülerde olmalıdır. - İğnenin uç kesimi kılavuzun damarın içine girecek şekilde açılandırılmış olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - İntraduser seti steril paketlerde ve orijinal ambalajında bulunmalıdır. |