| ## SMT Temel İşlevi: | - Kateter elektrofizyolojik işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kateterin şaft çapı en fazla 7F olmalıdır. - Kateterin 2-2-2 veya 2-5-2 elektrod aralığı seçenekleri olmalıdır. - Kateterin uzunluğu en fazla 115cm olmalıdır. - Kateterin 4mm veya 8mm veya 10mm uçlu seçenekleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kateter Subclavian, Jugular veya Femoral uygulamalara uygun bir yapıya sahip olmalıdır. - Kateter farklı curve seçeneklerine sahip olmalıdır. - Kateterin distal shaftı damarı travmatize etmemesi için özel materyalden imal edilmiş olmalıdır. - Kateterin handle’ı sağ ve sol el ile kullanıma uygun olması için simetrik ve ergonomik olarak tasarlanmış olmalıdır. - Kateter, curve vermek için handle kısmının önünde yer alan aplikasyon ring’ine sahip olmalıdır. - Kateter, aplikasyon ringine itme ve çekme manevraları uygulanarak kontrol edilebilmelidir. - Kateter Uni-directional yapısı sayesinde fleksiyon yeteneğine sahip olmalı, tek yönde curve vermelidir. - Katetere verilen curve’nin kaybolmaması için kateter özel bir teknolojiye veya mekanizmaya sahip olması gerekir. |
| ## Genel Hükümler: | 14. Her 5 katetere 1 bağlantı kablosu firma tarafından bedelsiz verilecektir. 15. Kateter steril olarak orijinal ambalajında teslim edilecektir. |