| ## SMT Temel İşlevi: | - Kılavuz tel vasküler, nonvasküler ve koroner anjiyografik işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kılavuz tel 0,032-0.035-0.038 inch olmalıdır. - Kılavuz tel 145-300 cm aralığında uzunluğu olmalıdır. - Kılavuz tel düz veya J açılı seçeneği olmalı ve distal kısım radyoopak olmalıdır. - Kılavuz tel çekirdeği fixed core özellikte olup, esnek özel metal alaşımdan yapılmış radyoopak materyal içermelidir. PTFE-Teflon benzeri materyalle kaplı olmalıdır. - Kılavuz tel yumuşak, standart, sert veya extra sert olarak çeşitleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kılavuz tel birebir tork özelliği olmalı ve ucu atravmatik olmalıdır. - Süper esnek kılavuz tel bükülmelerden etkilenmemeli tekrar eski şeklini almalıdır. Bu özelliği ile kılavuz tel kuvvetli hafızaya sahip olmalı, kink rezistansı yüksek olmalıdır. - Kılavuz tel üzerinden kaydırıldığında kateterin çok kolay kaymasını sağlamalı, uzun süreli kullanım esnasında bile sıvı ile temas sonrası hacim/çap artışı olmamalı ve bu şekilde şişerek katater içindeki hareketi zorlaşmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril olmalıdır ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir. |