| ## SMT Temel İşlevi: | - Oklüder uygulama sistemi kalp odacıklarında, koroner damarlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Transkateter yaklaşım yollu ile kapatılması için nitinolden imal edilmiş self expandable çift disk şeklinde olmalıdır. - Trombojeniteyi hızlandırarak kapanma kabiliyetini arttırmak için bütün aletin içi polyester fiber (dacron mesh) ile doldurulmuş olmalıdır - Hem pediatrik hemde adult hastaların defektlerinin kapatılması için uygun ölçülere sahip olmalıdır. Bu sebepten oklüderin yüklenmiş profili düşük olmalıdır. - Örgü teknolojisi sayesinde sol atriumda kalacak olan diskteki metal yükü sağ atriumda kalacak olan diskteki metal yükünden çok daha az olmalı bu sayede daha hızlı endotelizasyon gerçekleştirebilmelidir. - Kapatılacak PFO 'nun ölçüsüne uygun aynı malzemeden mamül bir parça ile birleştirilmiş olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Metal hacminin düşüklüğü sayesinde hızlı endotalizasyona ve manipülasyon rahatlığına izin vermelidir. - Oklüder bırakılmadan önce pozisyonlandırma veya değişim amacı ile geri alınabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Uygulama sırasında firma yetkilisi tam bir set ile işlem esnasında hazır bulunacaktır. - Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |