| ## SMT Temel İşlevi: | - Oklüder cihazlarının yüklenmesi, taşınması ve konumlandırılması için üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kullanılacak oklüder çapına gore; 5F-12F arasında değişik ölçüleri olmalıdır. - Oklüderin yüklenmiş profili düşük olmalıdır. Torque(döndürme) kontrolü, gönderme sırasında oklüdere gereken desteği verme ve manevra yapma kolaylığı açısından taşıma sisteminin kılıfının ucu hariç tüm gövdesi örgülü çelik telle beslenmiş olmalıdır. - Taşıma sisteminin kılıfı ve dilatörü, poliürethan malzemeden imal edilmiş olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Damar yüzeyine zarar vermemesi uzun kılıfın ucu atravmatik ve soft tip özellikte olmalıdır. Kolay pozisyonlandırma için uç kısmında radyopak marker bulunmalıdır. - Oklüderin kolay ilerletilebilmesi için uzun kılıfın iç yüzeyi teflon kaplı olmalıdır. - Oklüder içinde iken ve uzun kılıfa yükleme yapılırken sistemde hava olup olmadığını anlamak için yükleyici (loader) içinin görünmesine olanak tanıyacak kadar şeffaf olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. - Tedarikçi firma uygulama esnasında bütün ölçüleri hazır bulunduracak ve kullanılacak oklüdere göre uygun ölçüdeki taşıma sistemini temin ederek işlemin yapılmasına olanak sağlayacaktır. |