| ## SMT Temel İşlevi: | - Koroner anjiyoplasti işlemlerinde kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kılavuz tel 0.014inç kalınlığında, en az 150cm en çok 300cm uzunluğunda olmalıdır. - Distal ucu 3cm’lik kısmı radyoopak olmalı, gövde PTFE veya benzeri madde ile kaplı olmalıdır. - Kılavuz telin uç kısmı düz veya J şeklinde olmalı ve kolay şekil verilebilmelidir. - Farklı lezyonlarda kullanımı kolaylaştırmak için floopy, standart, extra floppy, soft, intermediate, support, extra support ya da süper soft olarak tipleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kılavuz telin gövdesi ekleme olmamalı, yekpare olmalıdır. - İşlem sırasında damar içi manipülasyonlar ile uç kısmı bozulmamalı, telin bazal hafızasını muhafaza etmelidir. - Tel PTCA işlemleri sırasında balon ve stent kateterinin gövdesini tutmamalıdır. - Kılavuz telin tork kabiliyeti birebir ve atravmatik olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | 10. Malzeme steril ve orjinal ambalajında olmalıdır. |